| 文档状态 | 保密级别 | 秘密 |
| --- | --- | --- |
| [ √ ]草稿 [ ]修订 [ ]发布 | 文档编号 |  |
|  | 管理部门 | 研发部 |
|  | 修订年月 |  |
|  | 版本号 | V0.1 |

通信协议

Inverjet 逆流器

Modbus-RS485 通信协议

目录

1 Modbus-RTU 通信协议概述	2

1.1 概述	2

1.2 线拓扑	2

1.3 线序	2

1.4 推荐线缆	3

2 Modbus-RTU 传输格式	4

2.1 字节格式	4

2.2 数据帧格式	4

2.3 功能码 03H 帧格式	5

2.4 功能码 06H 帧格式	5

2.5 功能码 10H 帧格式	5

2.6 错误帧格式	6

3 Inverjet 寄存器读写	6

3.1 内容说明	6

3.2 保持寄存器	6

3.2.1 节点地址	8

3.2.2 波特率:	9

3.2.3 控制	9

3.3 输入寄存器（只读）	11

版本变更记录	12

Modbus-RTU 通信协议概述

Swimjet 产品使用Modbus-RTU通信协议，实现从机功能。目前支持功能码为03H、06H、10H功能码，Modbus 协议在 Modbus 应用协议规范中有完整定义，

具体可以参考 Modbus 官网（https://modbus.org/specs.php）。

本文档主要说明 iWash 系列智能沙缸头的通信协议，如果想了安捷制造其他产品通信协议，请查阅相关产品的 Modbus 通信手册。

概述

Modbus-RTU 通讯协议是比较常用的一种通讯协议，主从应答式连接（半双工），三线制（差分信号 A、 B 以及公共端 G）。Modbus 协议是一个主/从架构的协议，总线上有一个设备是主机（如 PC 机等），其的设备为从机，每一个从机都有一个唯一的地址。每次通信都由主机发起对某个从机的请求帧，总线上被寻址的从机接收到该请求帧处理后发出应答帧给主机。

线拓扑

RS-485 总线采用线拓扑见下图。在设备连接处允许使用短截线，但应尽可能短，而且长度不超过 1 米。线路两端的总线终端需要进行特征阻抗匹配。匹配电阻的阻值应与电缆的特性阻抗值相同，通常情况下为 120欧姆。

线序

每个支持 Modbus-RTU 通信功能的 iWash 设备均配备了 RS-485 接口，如下图所示。RS-485 接口是一个7芯航空接头。A 和 B 对于设备正常通信是必要的，GND 可以接到公共地。RS485 使用差分信号通信，信号逻辑由 A与 B 两端压差决定，而不是通过 A 或者 B 与地之间压差决定。RS-485 允许的共模电压范围为-7V 至 12V，第三根线有利于满足收发之间的共模要求。

推荐线缆

线缆推荐使用截面积为 0.35-1.52mm2 屏蔽双绞线或者非屏蔽双绞线。推荐使用有两对双绞线的线缆，这种类型的连接中推荐的电缆有2对双绞线。一对双绞线连接“A”和“B”，第二对导线中的一根导线将用作公共导线，另一根导线将不使用。参考图如下

建议：

      - 推荐使用有屏蔽层的双绞线线缆。

      - 推荐双绞线的屏蔽层单端接地。

      - 不建议将通信线和速度线使用绞在一起的同一股线。

      - 走线的时候注意避开强电磁干扰源，如高速度设备。

      - 在长走线情况下，推荐使用铁氧体磁环从而遏制共模电压。

Modbus-RTU 传输格式

字节格式

字节格式包括数据位、奇偶校验位和停止位。

同一总线上的主机和从机必须使用相同的字节格式，才能保证通信正常传输。

数据帧格式

Modbus-RTU 的数据帧格：

| 地址码 | 功能码 | 数据域 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 字节 | 1 字节 | N 字节 | 2 字节 |

地址码：

地址码是每次通讯信息帧的第一字节，占用一个字节，范围 0～254（地址 0 是广播地址）。

每个从机都必须有唯一的地址码，并且只有符合地址码的从机才能响应并回送信息。当从机回送信息时，回送数据均以各自的地址码开始。发送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地址码可以表明该信息来自于哪台从机。

通信可以分为单播模式和广播模式。

单播模式是主机寻址单个从机，从机接收并且处理完请求后，向主机返回一个应答。每个从机必须有唯一地址，这样才能区分于其他站从而被独立寻址。

广播模式是主机可以向所有从机发送请求，00H 为广播地址，所有子站均响应广播命令，但无返 回信息。

功能码：

功能码告知被寻址的从设备执行何种操作，占用一个字节。

iWash 用到的功能码如下表所示（H 代表 16 进制）：

| 功能码值 | 用途 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读寄存器数据 | 该功能码可以读取设备属性，控制以及其他信息，一次可以读取单个或者多个寄存器 |
| 06H | 写单个寄存器 | 该功能码用于写单个寄存器，一次可以修改单个寄存器 |
| 04H | 读输入寄存器 | 读取输入寄存器的值，一次可以读取单个或者多个寄存器 |
| 10H | 写多个寄存器 | 该功能码用于写多个寄存器，一次可以修改单个或者多个寄存器 |

数据域：

数据域是主机和从机以读写寄存器的方式来进行数据交换的，数据长度不定。数据域的数据按照大端 字节序传输，即高字节先传输低字节后传输。比如一个寄存器的整型数据为 0x1234，则先发送 0x12 再发送0x34。

校验：

数据在传输过程中有可能会受到干扰或者攻击而发生变化，通过校验能够检测出数据是否在传输过 程中发生了变化，保证主机或从机不受错误数据影响。Modbus 采用 CRC16 校验方式，并且采用小端字节序传输，即低字节先传输高字节后传输。

下文中所有通信示例如无特殊说明，都是按照 Modbus-RTU 协议说明。

功能码 03H 帧格式

如果需要读寄存器数据，则需要 03H 功能码。请求帧格式如下：

| 地址码 | 功能码 | 数据域 |  | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~247 | 0x03 | 寄存器地址 | 读取数据个数 | CRC16 |
| 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

应答帧格式如下：

| 地址码 | 功能码 | 数据域 |  | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~247 | 0x03 | 数据字节个数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| 1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | “数据字节个数“个字节 | 2 字节 |

具体示例可以参考第3章的示例。

功能码 06H 帧格式

如果需要把单个数据写入寄存器，则需要 06H 功能码。请求帧格式如下：

| 地址码 | 功能码 | 数据域 |  | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~247 | 0x06 | 寄存器地址 | 寄存器数据 | CRC16 |
| 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

应答帧格式如下：

| 地址码 | 功能码 | 数据域 |  | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~247 | 0x06 | 寄存器地址 | 寄存器数据 | CRC16 |
| 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

具体示例可以参考第3章的示例。

功能码 10H 帧格式

如果需要把多个数据写入寄存器，则需要 10H 功能码。请求帧格式如下：

| 地址码 | 功能码 | 数据域 |  |  |  | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~247 | 0x10 | 寄存器地址 | 寄存器个数 | 寄存器数据个数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 1 字节 | “寄存器数据 个数“个字节 | 2 字节 |

应答帧格式如下：

| 地址码 | 功能码 | 数据域 |  | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~247 | 0x10 | 寄存器地址 | 寄存器个数 | CRC16 |
| 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

错误帧格式

| 地址码 | 功能码 | 异常码 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | CRC16 |

如果请求帧有错误，从机会应答一个包含异常代码的异常响应帧。异常响应帧格式如下：

在异常响应帧中，功能码设置为请求帧功能码加 0x80。比如当请求帧的功能码为 0x03 时，则其异常响应帧的功能码为 0x83。

异常码定义如下表格所示：

| 异常码 | 解释 |
| --- | --- |
| 01H | 功能码错误，不支持该功能号 |
| 02H | 寄存器地址错误，不支持该寄存器地址 |
| 03H | 数据错误，收到了非法数据值 |
| 04H | 设备错误，设备内部出现错误 |

Inverjet 寄存器读写

内容说明

本章节通过分类简述读写各个功能模块的寄存器的基本情况。

| 单位 | 数据的单位（如果有）。 |
| --- | --- |
| 读写 | R代表只读，W代表只写，RW代表可读可写。 |
| 数据类型 | 数据类型。Unsigned 表示无符号16bit整型，Signed 为有符号16bit整型。ASCII 表示字符类型。 |
| 参数范围 | 寄存器中数据的合法范围，请勿写入超出范围的数值。 |
| 寄存器地址(Hex) | 十六进制的起始寄存器地址。 |
| 设备地址 | 文档中为iUpstream的默认地址15H，实际应用中可以根据要求修改 |
| xxxxH 、0xABCD | “H”字母结尾的数据和“0x”开头的数据均是表示该数据为16进制数据 |

保持寄存器

支持功能码：03H,06H,10H

寄存器存储内容如下表所示：

| 寄存器地址 (Hex) | 名称 | 单位 | 数据类型 | 读写 | 参数范围(d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 从站地址 | / | Unsigned | RW | 1~254 | Modbus-RS485 通讯节点地址,默认21 |
| 0x0001 | 波特率 | / | Unsigned | RW | 0~4 | 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 |
| 0x0002 | 屏蔽控制方式 | / | Unsigned | RW | 0~7 | 第1位bit：蓝牙 控制 第2位bit：Modbus-RS485 控制 第3位bit：wifi 控制 0：不屏蔽，可控；1：屏蔽该方式控制 |
| 0x0003 | 进入配网模式 | / | Unsigned | RW | 2 | 1： wifi配网（wifi模块） 2： 遥控器配对（蓝牙模块） |
| 0x0004 | 电机极数 |  | Unsigned | RW | 1 | 0-10 默认5（目前不可更改） |
| 0x0021 | 工作模式 | / | Unsigned | RW | 0~4 (后续可扩展) | 0: 自由模式&定时模式， 1: 训练模式 P1 2: 训练模式 P2 3: 训练模式 P3 4: 训练模式 P4 ... |
| 0x0022 | 工作状态机 | / | Unsigned | RW | 0~17 (后续可扩展) | 0 关机 //自由模式 1 初始状态 2 启动中 3 运行中 4 暂停 5 结束 //定时模式 6 初始状态 7 启动中 8 运行中 9 暂停 A 结束 //训练模式 B 初始状态 C 启动中 D 运行中 E 暂停 F 结束 // 异常状态 10 操作菜单 11 故障界面 |
| 0x0023 | 当前电机速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 |  |
| 0x0024 | 当前运行时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s |  |
| 0x0006 — 0x006F | 预留 |  |  |  |  |  |
| 0x0072 — 0x007F | 预留 |  |  |  |  |  |
| 0x0080 | 自由模式速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 |  |
| 0x0081 | 自由模式时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s |  |
| 0x0082 | 定时模式速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 |  |
| 0x0083 | 定时模式时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s |  |
| 0x0084 — 0x00FF | 预留 |  |  |  |  |  |
| 0x0100 | 训练模式P1计划第1段速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 | 默认20 |
| 0x0101 | 训练模式P1计划第1段结束时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s | 默认60(下一段将从60秒继续计时,故下一段结束时间必须大于60s,否则视为结束) |
| ... |  |  |  |  |  | ...共50段速 |
| 0x0162 | 训练模式P1计划第50段速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 |  |
| 0x0163 | 训练模式P1计划第50段结束时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s | 结束时间必须大于上一段结束时间,否则视为训练计划到此结束 |
| 0x0164— 0x017F | 预留 |  |  |  |  |  |
| 0x0180 | 训练模式P2计划第1段速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 | 默认20 |
| 0x0181 | 训练模式P2计划第1段结束时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s | 默认60(下一段将从60秒继续计时,故下一段结束时间必须大于60s,否则视为结束) |
| ... |  |  |  |  |  | ...共50段速 |
| 0x01E2 | 训练模式P2计划第50段速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 |  |
| 0x01E3 | 训练模式P2计划第50段结束时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s | 结束时间必须大于上一段结束时间,否则视为训练计划到此结束 |
| 0x01E4— 0x01FF | 预留 |  |  |  |  |  |
| 0x0200 | 训练模式P3计划第1段速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 | 默认20 |
| 0x0201 | 训练模式P3计划第1段结束时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s | 默认60(下一段将从60秒继续计时,故下一段结束时间必须大于60s,否则视为结束) |
| ... |  |  |  |  |  | ...共50段速 |
| 0x0262 | 训练模式P3计划第50段速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 |  |
| 0x0263 | 训练模式P3计划第50段结束时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s | 结束时间必须大于上一段结束时间,否则视为训练计划到此结束 |
| 0x0264— 0x027F | 预留 |  |  |  |  |  |
| 0x0280 | 训练模式P4计划第1段速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 | 默认20 |
| 0x0281 | 训练模式P4计划第1段结束时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s | 默认60(下一段将从60秒继续计时,故下一段结束时间必须大于60s,否则视为结束) |
| ... |  |  |  |  |  | ...共50段速 |
| 0x02E2 | 训练模式P4计划第50段速度 | % | Unsigned | RW | 0~100 |  |
| 0x02E3 | 训练模式P4计划第50段结束时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s | 结束时间必须大于上一段结束时间,否则视为训练计划到此结束 |
| 0x02E4— 0x02FF | 预留 |  |  |  |  |  |

节点地址

读节点地址: 15 03 00 00 00 01 87 1E;

默认节点地址为 0x0B; RS485必须保证节点地址唯一,如有冲突则需要修改地址;

写节点地址: 15 06 00 00 00 0C 8A DB; 		将节点地址改为 0C,

注意:修改后逆流器将按新地址运行,往后的命令节点地址需填入新地址

波特率:

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波特率 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 |  |

读波特率: 15 03 00 01 00 01 D6 DE;

默认波特率为 9600; 对应代号为03:

写波特率: 15 06 00 01 00 03 9B 1F; 		将波特率设置为9600,

注意:修改后逆流器将按新波特率运行,往后的通讯将使用新波特率;

控制

| 0x0021 | 工作模式 | / | Unsigned | RW | 0~4 (后续可扩展) | 0: 自由模式&定时模式， 1: 训练模式 P1 2: 训练模式 P2 3: 训练模式 P3 4: 训练模式 P4 ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0022 | 工作状态机 | / | Unsigned | RW | 0~17 (后续可扩展) | 0 关机 //自由模式 1 初始状态 2 启动中 3 运行中 4 暂停 5 结束 //定时模式 6 初始状态 7 启动中 8 运行中 9 暂停 A 结束 //训练模式 B 初始状态 C 启动中 D 运行中 E 暂停 F 结束 // 异常状态 10 操作菜单 11 故障界面 |
| 0x0023 | 当前电机转速 | % | Unsigned | RW | 0~100 |  |
| 0x0024 | 当前运行时间 | S 秒 | Unsigned | RW | 0~ 5999 s |  |

读当前工作状态：

可用03命令读取当前状态：15 03 00 21 00 04 17 17

写、设置工作状态：（主要靠状态机控制）

- 自由模式——初始状态： 15 06 00 22 00 01 EB 14

“初始状态”等待3秒后自动运行

- 自由模式——运行中：15 06 00 22 00 03 6A D5

02启动中 和 03 运行中 状态基本相同，都是立即执行，建议使用03状态；

- 定时模式——初始状态： 15 06 00 22 00 01 EB 14

- 训练模式包含Pn计划，必须连0021地址的工作模式一起设置,如下发 3.2.3.3所示

启动时同时下发 《工作模式》和《状态机》，如：

- 自由模式——初始状态: 15 10 00 21 00 02 04 00 00 00 01 25 40 （等待3秒后运行）

- 定时模式——初始状态: 15 10 00 21 00 02 04 00 00 00 06 64 82 （等待3秒后运行）

- 训练模式P1——初始状态: 15 10 00 21 00 02 04 00 01 00 0C B5 45（等待3秒后运行）

- 训练模式P2——运行中:    15 10 00 21 00 02 04 00 02 00 0D 84 85（立即开始运行）

也可同时下发《工作模式》《状态机》和《转速和时间》；

注意：当模式为“0”同时状态机为“初始状态”时，速度和时间会被保存至flash，替换相应模式下（自由或定时）的记忆配置（下表），其它状态则不保存本次速度和时间；

- 定时模式 —— 初始状态 ——【80% -- 30:00】 :

15 10 00 21 00 04 00 00 00 06 00 50 07 08 97 5F

- 自由模式 —— 初始状态 —— 【100% -- 00:00】 :

15 10 00 21 00 04 00 00 00 01 00 64 00 00 60 A7

- 定时模式 —— 运行中 —— 【80% -- 12:00】 :

15 10 00 21 00 04 00 00 00 08 00 50 02 D0 FD 94

- 训练模式P1 & 初始状态 & 【50% -- 00:00】 : （P计划数据不保存）

15 10 00 21 00 04 00 01 00 0D 00 32 00 00 4C 76

- 训练模式P1 & 运行中 & 【50% -- 12:00】 : （从12分钟开始执行P1）

15 10 00 21 00 04 00 01 00 0D 00 32 02 D0 4C 8A

输入寄存器（只读）

支持功能码：04H

寄存器存储内容如下表所示：

产品的驱动及显示的固件及硬件版本，十六进制格式。

产品版本信息寄存器如下表所示：

| 寄存器地址 （Hex） | 名称 | 数据类型 | 寄存器个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 显示板软件版本 | Unsigned | 2 | 32位数据，高16位：主版本号 低16位：次版本号 |
| 0x0002 | 显示板硬件版本 | Unsigned | 2 | 32位数据，高16位：主版本号 低16位：次版本号 |
| 0x0004 | 驱动板软件版本 | Unsigned | 2 | 32位数据，高16位：主版本号 低16位：次版本号 |
| 0x0006 | 驱动板硬件版本 | Unsigned | 2 | 32位数据，高16位：主版本号 低16位：次版本号 |
| 0x0008 | 整机故障 | Unsigned | 1 | Bit0：电压异常 Bit1：输出电流过流 Bit2：电流传感器偏置故障 Bit3：Mos温度过高 Bit4：机箱温度过高 Bit5：温度传感器故障 Bit6：温度传感器故障 Bit7：电机驱动故障 Bit8：驱动板通信故障 Bit9 -15：预留 |
| 0x0009 | 驱动板故障 | Unsigned | 1 | 暂不使用 |
| 0x000A | mosfet温度 | Unsigned | 1 | 单位 0.1°C |
| 0x000B | 电机温度 | Unsigned | 1 | 单位 0.1°C |
| 0x000C | 电机电流 | Unsigned | 2 | 单位 0.01 A |
| 0x000E | 电机转速 | Unsigned | 2 | 单位 1rpm（乘以电机极数后值） |
| 0x0010 | 母线电压 | Unsigned | 1 | 单位 0.1 V |

产品版本为十进制数值，高地址主版本号与低地址此版本号组合成为完成的版本号如：	0x00010002 表示版本：V1.2

版本变更记录

| 日期 | 变更后版本 | 变更内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024/7/11 | V0.1 | 第一版发行 | 吴庆光 |

广州安捷制造有限责任公司

广州市番禺区大龙街金龙路193号之十五101、十六401、501（邮编：511400）